Пояснительная записка
к модели прогнозирования выработки ветроэлектростанции

“Дикие Дики”
Хакатон АРВЭ
май 2026

Кратко: решение прогнозирует почасовую выработку ВЭС. Модель обучена на данных о выработке ВЭС за период 2023-2025 гг. Ее предсказание основывается на специально отобранных физических признаках, которые оказались наиболее значимыми для уменьшения средней ошибки.

# 1. Почему выбран именно такой подход

На старте, когда мы проанализировали задачу, было предпринято решение реализовать сразу 2 подхода: физический и ML-типа. Точная физическая модель подразумевала бы подробный учет местоположения ВЭС, ориентация турбин, а также профиля ветряного потока, в свою очередь подход на основе машинного обучения решал бы исключительно техническую задачу наиболее точного предсказания на основе факторов, относящихся не только к метеорологическим явлениям. В итоге было решено объединить два подхода в один, поскольку полная и подробная симуляция, способная выдавать прогноз с достаточной степенью точности, требует слишком большого вычислительного ресурса и более точных данных.

Слияние двух подходов состоит в создании модели на основе машинного обучения, но с весомым влиянием физических факторов. Был проанализирован ряд научных статей с целью выявления наиболее значимых features.

# 2. Архитектура (Финальная модель)

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| legacy1700 | Консервативный XGBoost семейства старого сильного регрессора. |
| depth4_1892 | Более глубокий XGBoost-компаньон, добавляющий немного нелинейной емкости. |
| anchor70 | 0.70 * legacy1700 + 0.30 * depth4_1892. |
| catboost_companion | CatBoostRegressor на том же наборе признаков; дает комплементарные ошибки. |
| rules/profile/bias | Малые deterministic corrections: physics rules, profile delta и глобальный bias. |

Финальная формула candidate?

base = anchor_weight * anchor70 + (1 - anchor_weight) * catboost_companion

prediction = base + rule_delta(features, base) + profile_delta(features, base) + bias

prediction = clip(prediction, 0, 90.09)

2. Архитектура (Финальная модель)

В решении использовали transofrmer, sequence, stacking и stacked модели. Из-за недостатка мощностей и времени, не удалось дообучить модель. Была выбрана нынешняя модель, остальные оставлены в соответствующих ветках на нашем репозитории. 

После создания базового регрессора было решено улучшать модель методом probing. Был создан файл, по которому собрался ML correction model для обучения нового регрессора и выявления новых зависимостей. После получения некоторых результатов, учитель был убран. Данная модель не обучена до потенциального максимума, возможно результаты лучше, требует дополнительных вычислительных мощностей и времени.

3. Дополнительные сведения
В репозитории поднят pipeline для проверки корректности некоторых решений. Также создан Dockerfile, при желании, локально по нему можно запустить образ и проверять модель в контейнере.

# 4. Feature engineering и физическая интерпретация

В ходе работы был проведён качественный анализ зависимостей величины почасовой выработки ВЭС, а также были изучены и частично имплементированы физические (в частности, метеорологические) явления, потенциально оказывающие влияние на итоговую выработку ВЭС. Со сводкой, различного рода наблюдениями и полной версией анализа можно ознакомиться в /misc.

Признаки, передающиеся модели, исходя из эмперической кривой мощности и метеорологических условий работы ВЭС. Центральным признаком является кинетическая энергия движущихся воздушных масс, оцениваемая посредством зависимости от плотности воздуха (линейная зависимость) и скорости ветра (третяя степень). Стоит заменить, что именно из-за этого небольшая ошибка в величине скорости вблизи номинального режима дает большой вклад в снижение ошибки при оценке выработки.

Также позволила значительно повысить точность имплементация лимита Беца, “жёстко” ограничивающая выработку сверху; кроме прочего были добавлены признаки, позволяющие модели рассматривать движущиеся воздушные массы как  идеальный газ, например плотность воздуха (без учёта влажности), в явном виде участвующая в уравнении кинетической энергии.

В ходе работы были учтены эффекты стратификации нижних слоёв атмосферы при различных температурных условиях. Это позволило более точно описывать картину турбулентности потоков воздуха, что, опять же, положительно скзалось на улучшении точности предсказания выработки.

# 5. Feature engineering и техническая интерпретация

# Для более точного воспроизвдения прогноза наша модель была оснащена некоторым техническими особенностями:

- Выработка зависит от сезонности, суточного хода ветра и специфики первого квартала. Были добавлены sin/cos(time), чтобы модель понимала цикличность: 23:00 и 00:00.

- Максимум выработки станции подрезался сверху максимальной возможностью выработки при текущем количестве функционирующих ветряков.

- Аналогично с цикличностью времени были добавлены признаки цикличности изменения направления ветра.

Основные используемые идеи feature engineering:

hub-height wind features for 84 m

wind speed squared and cubed

power curve proxy

availability and repair-count features

wind direction sin/cos and sectors

wind shear and veer features

air density and density-corrected wind features

lag, rolling and ema wind features

# 6. Запуск

# Процесс запуска и использования модели подробно описан в файле README.md в нашем репозитории GitHub: https://github.com/Fokkss/wildDikks

# 7. Использованные материалы

- https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19800017864/downloads/19800017864.pdf

- https://arxiv.org/pdf/2505.10898

- https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/147559/1/m_th_a.s.rogovoy_2025.pdf

- https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/938